ScrutMan

RFID Portal Scanning System

Hardware- og programvarespesifikasjon

Formål

Et plug-and-play portalskanning-system for motorsport. Fire RFID-antenner montert i en portalramme leser RFID-chip i alle 4 dekk automatisk når bilen kjører igjennom. Systemet sjekker opp mot registrerte dekk i ScrutMan og gir grønt eller rødt lys.

Mai 2026  ·  Versjon 1.0  ·  FIA LT54

# 1.  Overordnet systemoversikt

Filosofi: Plug-and-play. Sett opp teltet, koble til kabler, start appen — systemet er live. Alt kommuniserer over lokalt nettverk (LAN). Internett trengs kun for å synkronisere med ScrutMan-skyen.

En bil kjører sakte gjennom portalrammen (5–10 km/h):

- Sone 1 (Read):  Antenne 1 og 2 fanger RFID-tag i alle 4 dekk

- Sone 2 (Verify):  Antenne 3 og 4 bekrefter avlesningene — nærmest null tapte tags

- Signal-lampe gir GRØNT (alle 4 OK) eller RØDT (ett eller flere feilet)

Systemdiagram

| Komponent | Rolle |
| --- | --- |
| 4-port UHF RFID Reader | Mottar signaler fra alle 4 antenner |
| 4× UHF Panel-antenne | Leser RFID-chip i dekkene fra siden |
| Windows Mini-PC | Kjører ScrutMan Portal App, styrer lampen |
| USB Relay-boks | Kobler Windows-appen til signallampene |
| 2× LED Signal-lampe | Grønn / Amber / Rød — synlig 30+ meter |
| 4G/5G-ruter eller Starlink | Internett-opplink mot ScrutMan-sky |
| Gigabit switch | LAN-ryggrad: PC ↔ Reader ↔ Ruter |
| Pop-up telt (6×3 m) | Husrom for all utstyr og marshal |

# 2.  Hardware — Detaljert spesifikasjon

2.1  UHF RFID Reader

Én 4-port reader håndterer alle fire antenner. Det trengs altså kun én enhet — ikke fire separate lesere.

| Egenskap | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Modell | UHF RFID 4-port portalleser |
| Referanse | Alibaba — Custom UHF RFID Tag Parking Reader |
| Standard | EPC Gen2 / ISO 18000-6C (FIA LT54-kompatibel) |
| Frekvens | EU: 865–868 MHz / Global: 902–928 MHz |
| Antenneporter | 4 porter (alle 4 antenner kobles til én reader) |
| Grensesnitt | RJ-45 Ethernet (TCP/IP) og/eller USB |
| Output | EPC-streng + RSSI + tidsstempel per tag-avlesning |
| Antall | 1 stk |

2.2  RFID-antenner

| Egenskap | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Type | Direktiv / panel-antenne, lineært polarisert |
| Forsterkning | 8–12 dBi |
| Leserekkevidde | 0,5–2 m (justeres via effektinnstillinger) |
| Tilkobling | RP-SMA eller N-type (matche reader) |
| Montering | Sidemontert på portalramme, 2 per side |
| Plassering | Ca. 45 cm fra bakken — dekkets navhøyde (FIA LT54) |
| Antall | 4 stk |

Montering — sidevisning av portalrammen:

VENSTRE SIDE                  HØYRE SIDE
  ────────────                  ──────────
  [Ant 1] ──►              ◄── [Ant 2]    (Sone 1 — Read)
  [Ant 3] ──►              ◄── [Ant 4]    (Sone 2 — Verify)
  Bilen kjører venstre → høyre

2.3  Portalramme og telt

| Egenskap | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Type | Modulær aluminiumsramme med stativsøyler og tverrstang |
| Bredde | ≥ 3 m (standard bilbredde + klaring) |
| Høyde | ≥ 2 m |
| Materiale | Aluminium (ikke-metallisk fortrekkes for å unngå RF-interferens) |
| Montering | Verktøyfri klikk-/boltkobling, pakkes i bæreveske |
| Telt | 6×3 m pop-up telt som huser hele stasjonen |

2.4  Signal-lampe (trafikklystarnet)

| Egenskap | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Type | Industriell LED-signaltårn — 3-farger (IP65) |
| Farger brukt | 🟢 Grønn = PASS · 🔴 Rød = FAIL · 🟡 Amber = Scanning pågår |
| Grensesnitt | USB relay-boks (Sainsmart 4-kanal) ELLER nettverks-relay (Shelly Pro 2) |
| Synlighet | ≥ 30 m, utendørs godkjent IP65 |
| Antall | 2 stk — én mot sjåfør, én mot marshal |

Plug-and-play alternativ: Nettverksstyrte smart-reléer (f.eks. Shelly Pro 2) lar Windows-appen styre lampene via HTTP — ingen seriell driver nødvendig.

2.5  Windows Mini-PC (kontrollenhet)

| Egenskap | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Formfaktor | Mini-PC (Intel NUC, Beelink SER eller lignende) |
| OS | Windows 10 / 11 (64-bit) |
| RAM | 8 GB minimum |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Nettverk | Gigabit Ethernet + Wi-Fi (dobbelt) |
| Porter | 2× USB-A (reader + relay), 1× HDMI (skjerm) |
| Strøm | UPS-støttet (liten UPS eller powerbank for PC) |
| Skjerm | 15–24" for operatørvisning |

2.6  Nettverksutstyr

| Enhet | Formål |
| --- | --- |
| 4G/5G-ruter eller Starlink | Internett-opplink for synkronisering med ScrutMan-sky |
| Gigabit switch (8-port) | LAN-ryggrad — kobler PC, reader og lamper |
| Cat6 patchkabler (5 m og 10 m) | Reader ↔ switch ↔ PC |
| Wi-Fi Access Point (valgfritt) | Gir tablets og mobiltelefoner tilgang for marshaler |

2.7  Kabler og strøm

| Komponent | Spesifikasjon |
| --- | --- |
| Antennekabler | LMR-195 eller tilsvarende, RP-SMA, 3–5 m per kabel |
| Grenuttak | 6-veis med overspenningsvern |
| Skjøtekabel | 25 m tungbelastet (230V / 16A) |
| Generator (valgfritt) | 1 kW bensin/inverter-type hvis ikke strøm på banen |

# 3.  Komplett innkjøpsliste

| # | Komponent | Antall | Kilde / Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UHF RFID 4-port portalleser (EPC Gen2) | 1 stk | Alibaba — Custom UHF RFID Parking Reader |
| 2 | UHF RFID panel-antenne, 8–12 dBi | 4 stk | Samme leverandør som reader |
| 3 | Antennekabel LMR-195, RP-SMA, 5 m | 4 stk | RF-kabelleverandør |
| 4 | Modulær aluminiumsportalramme (3 m bred) | 1 stk | Eventsutstyr-leverandør |
| 5 | Pop-up telt 6×3 m | 1 stk | Lokalt / nettbutikk |
| 6 | Industriell LED-signallampe IP65 (3-farger) | 2 stk | Industriell leverandør |
| 7 | USB relay-boks 4-kanal (Sainsmart e.l.) | 1 stk | Amazon / Kjell & Company |
| 8 | Mini-PC (Intel NUC eller Beelink SER) | 1 stk | Lokal elektronikk-forhandler |
| 9 | 15" skjerm (operatørvisning) | 1 stk | Lokal elektronikk-forhandler |
| 10 | 4G/5G-ruter ELLER Starlink-pakke | 1 stk | Telia / Starlink.com |
| 11 | Gigabit 8-port switch | 1 stk | TP-Link / Netgear |
| 12 | Cat6 patchkabler (5 m + 10 m) | 4 stk | Lokal / nettbutikk |
| 13 | Grenuttak (overspenningsvern) + 25 m skjøtekabel | 1 sett | Lokal |
| 14 | UPS for PC (1000 VA) | 1 stk | APC / Eaton |

# 4.  Programvare — Windows Desktop-applikasjon

4.1  Teknologianbefaling

Anbefalt: Electron + React. Gjenbruker eksisterende UI-kode fra ScrutMan-nettappen. Enkel distribusjon som en installerbar Windows .exe med automatisk oppdatering.

| Alternativ | Teknologi | Fordeler |
| --- | --- | --- |
| A (anbefalt) | Electron + React | Gjenbruker React-kunnskap, web-UI, enkle oppdateringer |
| B | Tauri + React | Lettere enn Electron, Rust-backend for serial/USB |
| C | WPF / .NET | Native Windows, best serial/USB-støtte |

4.2  Kjernefunksjoner

- Startnummer-input — operatøren taster/skanner startnummeret før bilen kjører inn

- RFID tag-lytter — åpner TCP-sokkel mot reader, mottar EPC-strenger i sanntid

- Dedupliceringsvindu — 2-sekunders vindu grupperer alle avlesninger fra én gjennomkjøring

- Lokal oppslag — sammenligner mottatte EPC-er mot dekkene sjåføren har registrert (lokal SQLite)

- Lampestyring — sender signal til USB-relé eller HTTP-endepunkt for å bytte lampefarge

- Operatørvisning — stor-font-resultat med startnr, sjåførnavn og hjulstatus

- Offline-modus — køer sesjoner lokalt og pusher til sky når tilkoblet

- Sync-bundle — laster ned full event-data (sjåfører + dekk) før sesjonsstart

4.3  Skanneflyt

| Steg | Handling | Systemrespons |
| --- | --- | --- |
| 1 | Operatør taster startnummer | System armerer — Amber lampe PÅ |
| 2 | Bilen kjører sakte igjennom (2–4 sek) | Reader sender EPC-tags for alle 4 dekk |
| 3 | App deduplicerer EPC-er i tidsvinduet | Unike EPC-er per hjulposisjon identifiseres |
| 4 | Oppslag mot sjåførens registrerte dekk | Hvert hjul: match? → GRØNN / ingen match? → RØD |
| 5a | Alle 4 hjul GRØNNE | Grønn lampe ON (3 sek) — bilen slippes igjennom |
| 5b | Minst 1 hjul RØDT | Rød lampe ON — bilen stoppes, marshal varsles |
| 6 | Sesjon loggføres og synkes til sky | ScrutMan rapport oppdateres |

4.4  Hjulposisjonsdeteksjon

Hjulposisjon utledes fra hvilken antennport signalet er sterkest (RSSI):

| Antennport | Posisjon |
| --- | --- |
| Port 1 (Sone 1 Venstre) | Foran-Venstre (FL) |
| Port 2 (Sone 1 Høyre) | Foran-Høyre (FR) |
| Port 3 (Sone 2 Venstre) | Bak-Venstre (RL) |
| Port 4 (Sone 2 Høyre) | Bak-Høyre (RR) |

# 5.  Tilkoblingsmodi

| Modus | Beskrivelse | Lamperesponstid |
| --- | --- | --- |
| Online | Live-sync til sky per skann | < 1 sekund |
| Offline (hurtigbuffer) | Bruker sist synkronisert event-data fra lokal SQLite | < 0,5 sekund |
| Ettersynk | Kølede sesjoner lastes opp når tilkobling gjenopprettes | N/A |

Internettforbindelse er IKKE nødvendig for selve skanning-operasjonen. Sync-bundle lastes ned én gang før start. Offline-modus er fullt funksjonelt og synkroniserer automatisk i bakgrunnen.

# 6.  Oppsett på stevnedagen

Estimert oppsett: 45 minutter med 2 personer.

| Steg | Oppgave |
| --- | --- |
| 1 | Reis telt (6×3 m) og plasser ved inngang/utgang av kjørebanen |
| 2 | Monter portalramme inne i teltet, sentrert i banen |
| 3 | Fest antenner på rammesøylene — 2 per side, navhøyde (ca. 45 cm) |
| 4 | Koble antennekabler til reader (porter 1–4) |
| 5 | Plasser reader i værtett boks på rammen eller teltfoten |
| 6 | Koble reader til switch via Cat6 |
| 7 | Monter signallamper — én mot innkommende sjåfør, én mot marshal |
| 8 | Koble lamper til USB relay-boks på PC |
| 9 | Koble alt til strøm via grenuttak (generator eller strømnett) |
| 10 | Start Windows-PC og åpne ScrutMan Portal-appen |
| 11 | Synkroniser event-data fra sky (eller bruk hurtigbuffer) |
| 12 | Test med en RFID-testtag gjennom hver antennone — bekreft avlesning og lampe |

# 7.  Hva som allerede finnes i ScrutMan

Følgende er allerede implementert og klart til å motta data fra portalen:

| API / Funksjon | Status | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| POST /api/scan-sessions | ✅ Ferdig | Mottar og lagrer skanresultater per heat |
| GET /api/events/[id]/portal-lookup | ✅ Ferdig | Returnerer sjåfør + registrerte dekk for et startnummer |
| GET /api/events/[id]/sync-bundle | ✅ Ferdig | Full offline-datapakke for pre-event synkronisering |
| Dekkinspesjonsrapport (web) | ✅ Ferdig | Per-heat tabeller med paginering og sortering |
| Hendelses-PDF (Incident Report) | ✅ Ferdig | PDF per feilet skannøkt |
| Sluttrapport-PDF (Final Summary) | ✅ Ferdig | Samlet PDF for hele arrangementet |
| Heat-sporing | ✅ Ferdig | Skannsesjonene er knyttet til heat |
| Offline-arkitektur | ✅ Ferdig | Lokal Node.js-tjeneste med SQLite-synk (scanner-node) |

Hva som gjenstår å bygge

- Windows Desktop-app (Electron + React)

- RFID reader SDK-integrasjon (leverandør gir TCP-protokolldokumentasjon)

- USB relay-driver for lampestyring

- Installer og auto-oppdateringsmekanisme for Windows-appen

Dokument: ScrutMan RFID Portal Hardware Specification  ·  Versjon 1.0  ·  Mai 2026